Table of Contents

# บทที่ 5: การออกแบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบ

# (Hardware Prototype Design)

ผู้เขียน: ชินวัตร ดุมกลาง (Napoleon) โครงงาน: Virtual Synchronous Generator (VSG) for Inverter Control สถานะ: Draft v1 — ร่างอัตโนมัติ (autonomous draft) 2026-05-30 เรียบเรียงจากเอกสารวิจัยฮาร์ดแวร์ที่มีอยู่ (hardware_safety_handbook.md, hw_prototype_research_01.md, vsg_esp32_implementation_guide.md) และเฟิร์มแวร์ vsg_controller.ino ⚠ ต้องตรวจทาน: หัวข้อ 5.10 รวบรวม ประเด็นความไม่สอดคล้องของการออกแบบ ที่ต้องให้ Napoleon ตัดสินใจก่อนสั่งซื้อ/สร้างจริง — โดยเฉพาะจุดออกแบบ 24 V vs 48 V ที่ยังไม่ลงตัวระหว่างแบบจำลองกับฮาร์ดแวร์

บทที่ 4 ได้ยืนยันความถูกต้องของสถาปัตยกรรมควบคุม VSG บนแบบจำลอง MATLAB/Simulink ทุกระยะ (Stage 1–5c) บทนี้นำเสนอการแปลงผลการออกแบบเชิงควบคุมที่ตรวจสอบแล้วนั้นไปสู่ ต้นแบบฮาร์ดแวร์ระดับแรงดันต่ำที่ปลอดภัย ซึ่งควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 ในโหมดสร้างกริด (grid-forming / islanded) ล้วน โดยครอบคลุม (1) หลักการปรับสเกลพารามิเตอร์ต่อหน่วย (2) ภาคกำลังและเกตไดรเวอร์ (3) ระบบวัดและรับสัญญาณ (4) วงจรกรองและบัสกระแสตรง (5) ระบบป้องกัน (6) เฟิร์มแวร์ ESP32 และ (7) ลำดับการเริ่มระบบและความปลอดภัย

## 5.1 ภาพรวมสถาปัตยกรรมฮาร์ดแวร์

### (Hardware Architecture Overview)

ระบบต้นแบบทำงานในโหมดสร้างกริดล้วน กล่าวคืออินเวอร์เตอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายแรงดันที่กำหนดความถี่ (ω) และแอมพลิจูดแรงดัน (E) ให้แก่โหลดสามเฟสแบบสแตนด์อะโลน โดยไม่เชื่อมต่อกับกริดสาธารณูปโภค จึงไม่ต้องใช้ Phase-Locked Loop (PLL) หรือรีเลย์ซิงโครไนซ์ ลดทั้งต้นทุน ความซับซ้อน และอันตรายลงอย่างมีนัยสำคัญ

โครงสร้างฮาร์ดแวร์แบ่งเป็น 5 ส่วนหลัก:

- บัสกระแสตรง (DC Bus) — แหล่งจ่าย DC + แบตเตอรี่ LiFePO4 บัฟเฟอร์ + ตัวเก็บประจุบัส + วงจร pre-charge

- ภาคกำลัง (Power Stage) — เกตไดรเวอร์ + สะพาน MOSFET สามเฟส 2 ระดับ

- ภาคควบคุม (Controller) — ESP32 (MCPWM 10 kHz) + ADC ภายนอก AD7606

- วงจรกรอง (AC Filter) — ฟิลเตอร์ LC สามเฟส + ตัวต้านทานหน่วง Rd

- โหลด (Load) — รีโอสแตตสามเฟสต่อแบบสตาร์สมดุล

[DC PSU]──┐
          ├─[Pre-charge R + bypass SW]─[C_bus]─┬─[3φ MOSFET Bridge]─[L_f]─┬─[C_f+R_d]─[3φ Load Y]
[LiFePO4]─┘                                    │         ▲                └── feedback ──┐
                                          [TVS P6KE60A]   │ gate (3-PWM)                 │
                                                    [Gate Driver]                        │
                                                          ▲ PWM / EN / nFAULT            │
                                                       [ESP32 MCPWM]◀── SPI ──[AD7606]◀──┘
                                                                         (V_abc, I_abc, V_dc)

## 5.2 หลักการปรับสเกลพารามิเตอร์ต่อหน่วย

### (Per-Unit Parameter Scaling — Core Design Principle)

หัวใจของการออกแบบคือการรักษาให้พลวัตต่อหน่วย (pu) ของต้นแบบ 100 VA เหมือนกับระบบกำลังจริงระดับ 10 kVA ทุกประการ เพื่อให้ผลการทดลองบนโต๊ะปฏิบัติการสามารถอ้างอิงกลับสู่ระบบจริงได้ กำหนดดัชนี H = ระบบกำลังสูง (10 kVA, 400 V) และ L = ต้นแบบ (100 VA, 24 V)

ตารางที่ 5.1 ค่าฐาน (base values) ของสองระบบ (จาก hardware_safety_handbook.md §2.1)

| พารามิเตอร์ | ระบบสูง (H) | ต้นแบบ (L) | อัตราส่วน L/H |
| --- | --- | --- | --- |
| กำลังปรากฏ Sbase | 10,000 VA | 100 VA | 0.01 |
| แรงดันสาย Vbase | 400 V | 24 V | 0.06 |
| กระแสฐาน Ibase | 14.43 A | 2.41 A | 0.167 |
| อิมพีแดนซ์ฐาน Zbase | 16 Ω | 5.76 Ω | 0.36 |
| เหนี่ยวนำฐาน Lbase | 50.93 mH | 18.34 mH | 0.36 |
| ความจุฐาน Cbase | 198.94 µF | 552.62 µF | 2.778 |

### 5.2.1 การพิสูจน์สมมูลพลวัต (Dynamic Equivalence Proof)

สมการสวิงเชิงกายภาพ Jω0 dω/dt=Pm−Pe−Dp(ω−ω0) เมื่อหารด้วย Sbase และแปลงเป็นต่อหน่วย ให้:

2Hdωpudt=Pm,pu−Pe,pu−Dpu(ωpu−1),  2H=Jω02Sbase, Dpu=Dpω0Sbase

เพื่อให้ HL=HH และ Dpu,L=Dpu,H ต้องสเกลพารามิเตอร์เชิงกายภาพ:

JL=JHSbase,LSbase,H=0.01 JH,  Dp,L=0.01 Dp,H

เมื่อแทนกลับเข้าสมการกายภาพของระบบ L จะได้สมการต่อหน่วยที่เหมือนกับระบบ H ทุกประการ ดังนั้น ผลตอบสนองชั่วครู่ของความถี่ RoCoF และเวลาเข้าที่ในหน่วยต่อหน่วยจึงเท่ากัน นี่คือเหตุผลเชิงทฤษฎีที่ทำให้ต้นแบบ 100 VA เป็นเครื่องมือพิสูจน์ที่ถูกต้องสำหรับพฤติกรรม VSG ระดับ MW

### 5.2.2 การสเกลพารามิเตอร์ควบคุมและฟิลเตอร์

ตารางที่ 5.2 สรุปกฎการสเกลพารามิเตอร์ (จาก handbook §2.3–2.5)

| พารามิเตอร์ | กฎการสเกล (L เทียบ H) | ตัวคูณ |
| --- | --- | --- |
| ความเฉื่อยกายภาพ J | ×(SL/SH) | 0.01 |
| การหน่วง Dp | ×(SL/SH) | 0.01 |
| ดรูปแรงดัน Kq | ×(VL/VH)(SH/SL) | 6 |
| PI ลูปกระแส Kp,i,Ki,i | ×(ZL/ZH) | 0.36 |
| PI ลูปแรงดัน Kp,v,Ki,v | ×(ZH/ZL) | 2.778 |
| ฟิลเตอร์ Lf (ที่ 0.08 pu) | Lf,pu×Lbase,L | ≈ 1.47 mH |
| ฟิลเตอร์ Cf (ที่ 0.05 pu) | Cf,pu×Cbase,L | ≈ 27.6 µF |

ข้อสังเกตสำคัญ: ค่าดรูปแรงดัน Kq ต้องสเกล ขึ้น 6 เท่า เพราะแรงดันสเกลลงช้ากว่ากำลัง (0.06 เทียบ 0.01) — เป็นกับดักที่พบบ่อยในการออกแบบต้นแบบแรงดันต่ำ

## 5.3 ภาคกำลังและเกตไดรเวอร์

### (Power Stage & Gate Driver)

### 5.3.1 แนวทางหลัก: โมดูลสำเร็จรูป DRV8302

เพื่อหลีกเลี่ยงการออกแบบวงจรขับเกตและสะพาน MOSFET จากศูนย์ ใช้บอร์ดสำเร็จ TI DRV8302 3-phase MOSFET shield ซึ่งรวมคุณสมบัติ: - ขับ MOSFET N-channel ภายนอกได้ถึง 60 V, กระแสเกต 1.7 A source / 2.3 A sink - Buck regulator ในตัว (ลด 24–48 V → 5 V จ่าย ESP32) - Current-shunt amplifier 2 ช่อง (เกน 10/20/40/80 V/V) - ชุดป้องกันฮาร์ดแวร์: OCP (ตรวจ VDS), OTP (>150°C), UVLO, dead-time อัตโนมัติ (ตั้งผ่านพิน DTC) - รองรับโหมด 3-PWM (แนะนำ — ให้ชิปสร้าง dead-time เอง เป็น fail-safe ฮาร์ดแวร์)

### 5.3.2 ⚠ ข้อจำกัดแรงดันที่ 48 V และทางเลือกดิสครีต

จากรายงานวิจัย hw_prototype_research_01.md §3.2 กฎ derating 80% (Vishay AN861) กำหนดว่า:

VDS,rated≥Vbus,max/0.8

ตารางที่ 5.3 การเลือกพิกัดแรงดัน MOSFET

| บัส DC | Vbus,max (รวมทรานเซียนต์) | VDS ขั้นต่ำ | คลาสแนะนำ |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 V | ~30 V | 37.5 V | 60 V หรือ 80 V |
| 48 V | ~60 V | 75 V | 100 V |

ประเด็นสำคัญ: หากใช้จุดออกแบบ 48 V (ตามที่แบบจำลอง Stage 5a–5c ใช้) ค่าพิกัดสูงสุด 60 V ของ DRV8302 คับขันเกินไป เพราะทรานเซียนต์สวิตชิ่งบวกแรงดันบัสอาจเกิน 60 V รายงานวิจัยจึงแนะนำทางเลือก: MOSFET คลาส 100 V (เช่น IRF540N: 100 V, 33 A, 44 mΩ) + เกตไดรเวอร์แยกแบบแยกกราวด์ TI UCC21520 (5.7 kV_RMS, dead-time ตั้งได้) + คอมพาเรเตอร์ LM393 ป้อนเข้าพิน FAULT สำหรับ OCP ฮาร์ดแวร์ ดูการตัดสินใจที่ค้างในหัวข้อ 5.10

### 5.3.3 เทคโนโลยีสวิตช์

ที่ระดับ 24–48 V, 100–500 W, 10–20 kHz — Si MOSFET N-channel เป็นตัวเลือกที่ถูกต้อง (IGBT มี VCE,sat คงที่ครอบงำที่แรงดันต่ำ; SiC/GaN เกินความจำเป็นและแพง ข้อได้เปรียบปรากฏที่ >600 V)

## 5.4 ระบบวัดและรับสัญญาณ

### (Measurement & Acquisition System)

ADC ภายในของ ESP32 (12-bit SAR) ไม่เหมาะกับการควบคุมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เนื่องจาก (1) ความไม่เป็นเชิงเส้นรุนแรง <0.1 V และ >3.1 V (2) สุ่มทีละช่อง (sequential) ทำให้เกิด phase skew ระหว่างแรงดัน-กระแส (3) วัดได้เฉพาะ 0–3.3 V (unipolar)

ตารางที่ 5.4 อุปกรณ์รับสัญญาณ

| อุปกรณ์ | พาร์ท | คุณสมบัติ | บทบาท |
| --- | --- | --- | --- |
| ADC ภายนอก | AD7606 (16-bit) | 8 ช่อง สุ่มพร้อมกัน 200 kSPS, ±5/±10 V bipolar, SPI | ขจัด phase skew |
| เซนเซอร์กระแส | ACS712-05B ×3 | Hall ±5 A, 185 mV/A, แยกกราวด์ 2.1 kV_RMS | ป้อนกลับกระแสรายเฟส |
| วัดแรงดัน | ตัวแบ่งแรงดัน 0.1% | R1=15k,R2=5k (อัตราส่วน 4), + C=2.2 nF anti-alias (fc≈19.3 kHz) | ลดทอนแรงดัน AC ก่อนเข้า ADC |

## 5.5 วงจรกรองและบัสกระแสตรง

### (AC Filter & DC Bus)

### 5.5.1 ฟิลเตอร์ LC + ตัวต้านทานหน่วง

- Lf: ตัวเหนี่ยวนำทอรอยด์ ทนกระแส ≥5 A แกน Sendust หรือ Iron Powder — ห้ามใช้แกนเฟอร์ไรต์ (อิ่มตัวฉับพลัน กระแสพุ่งทำลาย MOSFET)

- Cf: ตัวเก็บประจุ โพลิโพรพิลีนฟิล์ม 100 V AC — ห้ามใช้เซรามิก (MLCC) หรืออิเล็กโทรไลต์ (MLCC สูญเสียความจุภายใต้ไบแอส; อิเล็กโทรไลต์ทน AC ไม่ได้)

- Rd: 1 Ω 25 W อนุกรมกับ Cf เพื่อหน่วงเรโซแนนซ์ความถี่สูง (ตรงกับ Stage 5c ในแบบจำลอง)

### 5.5.2 บัฟเฟอร์บัสกระแสตรง (จำเป็นยิ่งยวด)

สมการสวิงของ VSG จำลองพลวัตโรเตอร์ที่ทำให้เกิด กำลังไหลย้อนกลับ (regenerative) ชั่วครู่เมื่อโหลดเปลี่ยนฉับพลัน แหล่งจ่าย DC ในห้องปฏิบัติการเป็นแบบทางเดียว (non-regenerative) พลังงานย้อนกลับจะทำให้แรงดันบัสพุ่งทันทีจนทริปการป้องกันหรือทำลาย MOSFET

วิธีแก้: ต่อ แบตเตอรี่ LiFePO4 24 V (10–20 Ah) ขนานคร่อมบัส DC ทำหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์พลังงานทางกายภาพ ดูดซับกำลังย้อนกลับ — เปรียบได้กับพลังงานจลน์การหมุนของกังหันไอน้ำจริง (คือ “ความเฉื่อยทางกายภาพ”)

### 5.5.3 วงจร Pre-charge

ต่อตัวต้านทาน 10–47 Ω อนุกรมกับสวิตช์บัส รอจน Vbus≥0.9 Vsupply จึงปิดสวิตช์ bypass — ป้องกันกระแสกระชาก (inrush) เข้าตัวเก็บประจุบัสตอนต่อไฟ

## 5.6 การออกแบบระบบป้องกัน

### (Protection System Design)

ตารางที่ 5.5 ระบบป้องกัน 6 ชั้นที่ต้องมีก่อนจ่ายไฟครั้งแรก (จาก research §2.1)

| # | การป้องกัน | การนำไปใช้ | เหตุผล |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OCP ฮาร์ดแวร์ | shunt → LM393 → พิน FAULT ของ MCPWM | ซอฟต์แวร์ช้าเกิน; shoot-through ทำลาย MOSFET ใน <1 µs |
| 2 | Dead-time ฮาร์ดแวร์ | บล็อก dead-time ของ MCPWM, เริ่มที่ 2 µs | MCU ค้าง = dead-time ศูนย์ = shoot-through ทันที |
| 3 | เกตไดรเวอร์แยกกราวด์ | IC แยกกราวด์ (UCC21520) | กันทรานเซียนต์ HV เข้า ESP32; ความปลอดภัยบุคคล |
| 4 | จำกัด inrush (pre-charge) | R 10–47 Ω + รีเลย์ bypass | ตัวเก็บประจุดึงกระแสหลายร้อยแอมป์ตอนต่อเย็น |
| 5 | TVS คร่อมบัส | P6KE60A (60 V) | ทรานเซียนต์สวิตชิ่ง + เหนี่ยวนำบัสเกินแรงดันบัส |
| 6 | UVLO ในเกตไดรเวอร์ | มีในทุก IC ที่แนะนำ | เกตขับไม่เต็ม → MOSFET ในย่านเชิงเส้น → thermal runaway |

### 5.6.1 การคำนวณ Dead-Time

tdead≥(td,off+tf)−(td,on+tr)+Δtskew

สำหรับ MOSFET มาตรฐาน (IRFB7437): td,off=88,tf=76,td,on=22,tr=55 ns, Δtskew≈50 ns:

tdead,min≥(88+76)−(22+55)+50=137 ns

ใส่ตัวประกอบความปลอดภัย ×2.5 → tdead,design≈343 ns ⟹ ตั้ง 350 ns ผ่านตัวต้านทาน RDTC=100 kΩ ที่พิน DTC ของ DRV8302

หมายเหตุ: เฟิร์มแวร์ปัจจุบันเริ่มที่ dead-time 2 µs (ระมัดระวัง) แล้วค่อยลดลงหลังตรวจรูปคลื่นบนออสซิลโลสโคป

## 5.7 เฟิร์มแวร์ ESP32

### (ESP32 Firmware)

### 5.7.1 ความเป็นไปได้เชิงเทคนิค (จาก research §1)

- MCPWM: ESP32 มี 2 หน่วย MCPWM (คล็อกฐาน 160 MHz) ที่ 10 kHz center-aligned ให้ความละเอียดดิวตี้ ~9.6 บิต — เพียงพอ

- Dead-time ฮาร์ดแวร์: รองรับในตัว ไม่ขึ้นกับ jitter ของซอฟต์แวร์

- Fault trip ฮาร์ดแวร์: พิน FAULT ทริปเอาต์พุตทั้งหมดสู่สถานะปลอดภัยใน <1 µs

- ADC: ใช้ ADC1 เท่านั้น และ ปิด WiFi (ADC2 ใช้ร่วมกับวิทยุ WiFi) ที่ WiFi ปิด ได้ ~100 kSPS → ISR 10 kHz มี margin 10×

ข้อจำกัดที่ทราบ: ISR 20 kHz กับ ADC ภายในจะคับขัน — เฟิร์มแวร์เลือก 10 kHz และใช้ AD7606 ภายนอกเพื่อความแม่นยำและไร้ phase skew

### 5.7.2 การจับคู่แบบจำลอง → เฟิร์มแวร์ (Sim-to-Firmware Mapping)

โครงสร้างควบคุมของ phase5c_tuned.m แปลงเป็นโค้ด C ได้โดยตรง:

ตารางที่ 5.6 การจับคู่บล็อกแบบจำลองกับเฟิร์มแวร์

| บล็อกแบบจำลอง (Stage 5c) | การนำไปใช้ใน ESP32 |
| --- | --- |
| สมการสวิง (อินทิเกรเตอร์ 2H/ωs) | Tustin discretization ใน ISR 10 kHz |
| มุมเสมือน θ=∫ω dt | สะสมมุมตรง (PLL-free) |
| Inverse/forward Park (ใช้ δ) | ฟังก์ชัน sin/cos (LUT หรือ FPU) |
| ลูป V-I PI (dq) | PI ดิสครีต + decoupling FF (±ωLfi) |
| ตัวหน่วง Rd | ตัวต้านทานกายภาพ 1 Ω 25 W (ไม่ใช่โค้ด) |
| SPWM (เทียบคลื่นสามเหลี่ยม 10 kHz) | MCPWM comparator duty |
| ดรูป P-f / Q-V | เลขคณิตในลูปนอก |

### 5.7.3 สถานะเฟิร์มแวร์ปัจจุบัน

ไฟล์ hardware/esp32/vsg_controller/vsg_controller.ino (~600 บรรทัด) มีโครงสร้าง: การกำหนดพิน (PWM A/B/C = GPIO 25/26/27; AD7606 CS/CONVST/BUSY = 15/2/4; SPI 14/12/13; EN_GATE = 22; nFAULT = 34; nOCTW = 39), black-start ramp 2 วินาที, swing eq แบบ Tustin, ลูป PI cascade, การป้องกันซอฟต์แวร์ (overcurrent trip 5.1 A, I²t accumulator)

⚠ หมายเหตุความสอดคล้อง: เฟิร์มแวร์ปัจจุบันตั้งค่า Vbase=24 V, Vdc=40 V, Lf=1.47 mH, Cf=27.63 µF (อิงการสเกล 24 V) ซึ่งไม่ตรงกับจุดออกแบบ 48 V / Lf=1.2 mH / Cf=10 µF ของแบบจำลอง Stage 5c — ดูหัวข้อ 5.10

## 5.8 ลำดับการเริ่มระบบและความปลอดภัย

### (Black-Start Sequence & Safety Protocols)

### 5.8.1 ลำดับ Black-Start (Soft-Start)

เนื่องจากไม่มีแรงดันกริดอ้างอิง การจ่ายไฟเข้าตัวเก็บประจุฟิลเตอร์เปล่าจะเกิดกระแสกระชากเชิงประจุมหาศาล ต้องใช้รูทีนซอฟต์แวร์ ramp แรงดัน EMF อ้างอิง E จาก 0 → 1.0 pu ภายใน 2 วินาที ที่ความถี่คงที่ 50 Hz:

- ปิดสวิตช์ pre-charge → ประจุบัสผ่าน R 10 Ω

- รอ Vbus≥90% → ปิดสวิตช์บัสหลัก (bypass)

- จ่ายไฟ ESP32 (5 V ผ่าน buck)

- ดึง EN_GATE สูง → ยืนยัน nFAULT สูง (ไม่มี fault)

- ตั้ง E=0 → เริ่ม PWM ที่ 50 Hz → ramp E ขึ้น 1.0 pu ใน 2 วินาที

### 5.8.2 ลำดับปิดระบบปลอดภัย

ramp E ลง 0 ใน 2 วินาที → หยุด PWM + ดึง EN_GATE ต่ำ → เปิดสวิตช์บัส → ตัวต้านทาน bleed (1 kΩ) คายประจุ <5 V ใน 10 วินาที

### 5.8.3 กฎการต่อกราวด์ (Star/Single-Point Grounding)

แยก PGND (กระแสสูงจาก MOSFET/buck/บัส) ออกจาก AGND (สัญญาณ ESP32/ADC/เซนเซอร์) และเชื่อมที่ จุดเดียว (ขั้วลบของตัวเก็บประจุบัส) ป้องกันกระแสคืนความถี่สูงไหลผ่านกราวด์อ้างอิงอนาล็อก พร้อมสาย SPI ไป AD7606 <10 ซม. แบบ ribbon สลับกราวด์ และสายเซนเซอร์แบบ shielded twisted-pair (ต่อชีลด์ที่ฝั่ง ADC เท่านั้น)

## 5.9 รายการวัสดุ (Bill of Materials)

ตารางที่ 5.7 BoM ต้นแบบ VSG islanded แรงดันต่ำ (สรุปจาก handbook §5)

| รายการ | พาร์ท | คุณสมบัติ | จำนวน | ราคา (USD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-Phase MOSFET Shield | DRV8302 | 8–60 V, 30 A peak, current-sense + buck | 1 | 25 |
| ESP32 Dev Board | ESP32-WROOM-32D | dual-core 240 MHz, MCPWM | 1 | 6 |
| ADC 16-bit | AD7606 | 8-ch simultaneous, 200 kSPS | 1 | 15 |
| เซนเซอร์กระแส | ACS712-05B | ±5 A Hall isolated | 3 | 9 |
| ตัวเหนี่ยวนำฟิลเตอร์ | Sendust toroid | 1.5 mH, 5 A | 3 | 24 |
| ตัวเก็บประจุฟิลเตอร์ | Kemet film | 15 µF×2, 250 V AC | 6 | 18 |
| ตัวต้านทานหน่วง | Arcol HS25 | 1 Ω, 25 W | 3 | 7.5 |
| ตัวต้านทานแบ่งแรงดัน | Vishay 0.1% | 15 kΩ / 5 kΩ | 20 | 10 |
| แบตเตอรี่ LiFePO4 | 24 V 16 Ah | BMS ในตัว, 20 A | 1 | 80 |
| แหล่งจ่าย DC | Korad KA6005D | 0–60 V, 0–5 A | 1 | 120 |
| รีโอสแตตโหลด | 0–100 Ω 200 W | ปรับค่าได้ | 3 | 60 |
| ตัวต้านทาน pre-charge | Ohmite HS50 | 10 Ω, 50 W | 1 | 4 |
| รวมโดยประมาณ |  |  |  | ≈ 378 |

(โหมด islanded ตัด Variac + isolation transformer ออก ประหยัด ~140 USD)

⚠ หมายเหตุ BoM: หากเลือกจุดออกแบบ 48 V ต้องแก้: MOSFET เป็นคลาส 100 V (IRF540N) + เกตไดรเวอร์แยก (UCC21520) แทน/เสริม DRV8302, แบตเตอรี่ 48 V (4×12 V), TVS ปรับพิกัด, และค่า Lf/Cf ตามการตัดสินใจในหัวข้อ 5.10

## 5.10 ประเด็นความสอดคล้องของการออกแบบและการตัดสินใจที่ค้างอยู่

### (Design Coherence Issues & Open Decisions) — ต้องตัดสินใจก่อนสร้าง

ระหว่างเรียบเรียงบทนี้พบ ความไม่สอดคล้องของจุดออกแบบระหว่างเอกสาร 4 แหล่ง ที่ต้อง reconcile ก่อนสั่งซื้อ:

ตารางที่ 5.8 ความไม่สอดคล้องของพารามิเตอร์ (จุดที่ต้องตัดสินใจ)

| พารามิเตอร์ | แบบจำลอง Stage 5c | Safety Handbook | Ch.3 BoM | เฟิร์มแวร์ .ino |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| บัส DC | 48 V | 24 V | 24 V (สำรอง 48 V) | Vdc=40 V |
| Vbase สาย | (14 V peak/phase) | 24 V | 24 V | 24 V |
| Lf | 1.2 mH | 1.47 mH | 1.5 mH | 1.47 mH |
| Cf | 10 µF | 27.63 µF | 30 µF (15×2) | 27.63 µF |
| MOSFET/ไดรเวอร์ | (อุดมคติ) | DRV8302 (60 V) | DRV8302 | DRV8302 |

ผลกระทบและคำแนะนำ:

- 24 V vs 48 V (สำคัญที่สุด): แบบจำลอง pivot เป็น 48 V หลังพบ overmodulation (บทที่ 4 §4.6) แต่ handbook/firmware/pu-scaling ยังอิง 24 V การตัดสินใจนี้กระทบทุกอย่างปลายน้ำ (คลาส MOSFET, TVS, แบตเตอรี่, ค่าฟิลเตอร์)

  - แนะนำ: ยึด 48 V (ตรงกับแบบจำลองที่ตรวจสอบแล้ว + อยู่ในขอบเขต ≤60 V) แล้วสเกล pu ใหม่ที่ฐาน 48 V และอัปเดต handbook + firmware ให้ตรง

- ความไม่ตรงของ Lf (1.2 vs 1.47 vs 1.5 mH) และ Cf (10 vs 27.6 vs 30 µF): ค่า Cf ต่างกันเกือบ 3 เท่า กระทบความถี่เรโซแนนซ์ฟิลเตอร์และการออกแบบ Rd โดยตรง

  - แนะนำ: เลือกค่าฟิลเตอร์ชุดเดียว แล้วรัน Stage 5a/5c ซ้ำด้วยค่านั้น เพื่อให้แบบจำลองกับฮาร์ดแวร์ตรงกัน 100% ก่อนสั่งซื้อ

- DRV8302 60 V ที่บัส 48 V คับขัน: ทรานเซียนต์อาจเกิน 60 V abs max

  - แนะนำ: หากยึด 48 V พิจารณา MOSFET คลาส 100 V (IRF540N) + เกตไดรเวอร์แยก UCC21520 ตาม research §2.2–3.3 แทนการพึ่ง DRV8302 อย่างเดียว

- เฟิร์มแวร์ใช้ Vdc=40 V (ไม่ใช่ทั้ง 24 หรือ 48) — ต้องตั้งให้ตรงจุดออกแบบสุดท้าย

สรุปการตัดสินใจที่ต้องการจาก Napoleon: (ก) ยืนยันบัส DC = 48 V หรือ 24 V (ข) เลือกชุด Lf/Cf เดียวแล้วรันแบบจำลองซ้ำ (ค) ตัดสินใจ DRV8302 vs ดิสครีต 100 V + UCC21520 เมื่อได้คำตอบ ผมสามารถอัปเดต handbook, firmware, Ch.3 BoM และรันแบบจำลองยืนยันให้ทั้งหมดสอดคล้องกัน

## สรุปท้ายบท

บทที่ 5 ได้นำเสนอการออกแบบฮาร์ดแวร์ต้นแบบ VSG ระดับแรงดันต่ำที่ปลอดภัย ครอบคลุมหลักการสเกลพารามิเตอร์ต่อหน่วย (ที่ทำให้ต้นแบบ 100 VA สมมูลพลวัตกับระบบ 10 kVA) ภาคกำลัง เกตไดรเวอร์ ระบบวัด วงจรกรอง บัฟเฟอร์บัส ระบบป้องกัน 6 ชั้น เฟิร์มแวร์ ESP32 และลำดับการเริ่มระบบที่ปลอดภัย โดยโครงสร้างควบคุมที่ตรวจสอบแล้วใน Stage 5c สามารถจับคู่กับเฟิร์มแวร์ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หัวข้อ 5.10 ได้ระบุประเด็นความไม่สอดคล้องของจุดออกแบบ (24 V vs 48 V และค่าฟิลเตอร์) ที่ต้อง reconcile ก่อนการสร้างจริง การทดสอบฮาร์ดแวร์จริงและการเปรียบเทียบกับผลแบบจำลองจะนำเสนอในบทถัดไป